### Information für alle Kollegen und Studierende

#### Betreff: IP-Adressen-Aufteilung im Projektzentrum

Für das Projektzentrum steht das C-Netz 192.168.0.0  zur Verfügung, wobei folgende Einzeladressen reserviert sind:

- Standard-Gateway:	192.168.0.1

- DNS-Server:		192.168.0.1

- Info-Server:		192.168.0.9

- Print-Server:		192.168.0.99

In der Vergangenheit hat es zwischen den Projektgruppen Adresskonflikte gegeben, weshalb ich folgende Adressaufteilung bezogen auf die einzelnen Tischgruppen empfehle:

| ##### Tischgruppe | mögliches Netz | mögl. SM | von | Bis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserviert | 192.168.0.0 | 255.255.255.240 | 192.168.0.1 | 192.168.0.14 |
| I | 192.168.0.16 | 255.255.255.240 | 192.168.0.17 | 192.168.0.30 |
| II | 192.168.0.32 | 255.255.255.240 | 192.168.0.33 | 192.168.0.46 |
| III | 192.168.0.48 | 255.255.255.240 | 192.168.0.49 | 192.168.0.62 |
| IV | 192.168.0.64 | 255.255.255.240 | 192.168.0.65 | 192.168.0.78 |
| V | 192.168.0.80 | 255.255.255.240 | 192.168.0.81 | 192.168.0.94 |
| Reserviert | 192.168.0.96 | 255.255.255.240 | 192.168.0.97 | 192.168.0.110 |
| VI | 192.168.0.112 | 255.255.255.240 | 192.168.0.113 | 192.168.0.126 |
| VII | 192.168.0.128 | 255.255.255.240 | 192.168.0.129 | 192.168.0.142 |
| VIII | 192.168.0.144 | 255.255.255.240 | 192.168.0.145 | 192.168.0.158 |

| ##### Raum 620 | 192.168.0.160 | 255.255.255.240 | 192.168.0.161 | 192.168.0.174 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raum 621 | 192.168.0.176 | 255.255.255.240 | 192.168.0.177 | 192.168.0.190 |

| ##### IX | 192.168.0.192 | 255.255.255.240 | 192.168.0.193 | 192.168.0.206 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### X | 192.168.0.208 | 255.255.255.240 | 192.168.0.209 | 192.168.0.222 |
| ##### Frei verfügbar | 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.0.225 | 192.168.0.238 |

Bei der Nutzung der Dienste Drucken und Internet belassen Sie es bei der bisherigen Subnetmaske 255.255.255.0, womit Sie sich im Raumnetz befinden.

Wenn Sie für Ihre Projektarbeit ein separates IP-Netz benötigen, verändern Sie lediglich die Subnetmaske auf 255.255.255.240.

Frohes Schaffen

Henrich