### Raumvernetzung durch VLANs

Zielsetzungen

- Alle PCs sind mit ihrer ersten Netzwerkkarte (NIC) im sog. Raumnetz, das den Zugriff auf das Internet ermöglicht.

- Mit der zweiten Netzwerkkarte, die den VPC zugeordnet wurde, befindet man sich in einer isolierten Broadcastdomäne.

- In einem weiteren Netzbereich, der eine Vernetzung tischübergreifend im gesamten Raum ermöglicht, kann experimentell gearbeitet werden.

Umsetzung:

#### Switch-Port-Belegung in der Tischgruppe

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Durch Crossover-Verbindungen zwischen den VLANs an einem zusätzlichen Raum-Switch im Netzwerkschrank oder Tischgruppen-Switch lassen sich zusätzliche temporäre Brücken herstellen.

| VLAN | „Name“ | Port |
| --- | --- | --- |
| 1,3,4 | Tagging-Port | 1 |
| 1 | Raumnetz | 2 - 12 |
| 2 | VPC | 13-18 |
| 3 | Exp. 1 | 19-21 |
| 4 | Exp. 2 | 22-24 |