### Raumvernetzung durch VLANs

Zielsetzungen:

Abb. 1: Netzbereiche

- Alle PCs sind mit ihrer ersten Netzwerkkarte („NIC on Board“) im Basis-Raumnetz, das den Zugriff auf das Internet ermöglicht.

- Mit der zweiten Netzwerkkarte (z. B. für VPC-Systeme), befindet man sich in einer isolierten Broadcastdomäne am betreffenden Switch. Eine Switch-übergreifende Kommunikation ist folglich nicht mehr möglich!

- Zwei weitere Netzbereiche ermöglichen Tisch- bzw. Switch-übergreifenden Netzverkehr im gesamten Raum, ohne das übliche Raumnetz zu stören. Diese Netzbereiche stehen z. B. für Experimente zur Verfügung.

Umsetzung:

#### Switch-Port-Belegung in der Tischgruppe

Die Netzbereiche entsprechen den VLANs der Switche, die durch Port-Zuweisung gebildet wurden.

###### Hinweis:

###### Wenn ein Port durch Patchen ausgewählt wurde, so verlässt kein Datenverkehr diesen Netzbereich (VLAN).

| Port | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN | 1,3,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Port | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Abb. 2: Port-VLAN-Zuordnung

| VLAN | „Name“ | Port |
| --- | --- | --- |
| 1,3,4 | Tagging-Port | 1 |
| 1 | Raumnetz | 2 - 12 |
| 2 | VPC | 13-18 |
| 3 | Exp. 1 | 19-21 |
| 4 | Exp. 2 | 22-24 |

Tab. 1: Port-VLAN-Belegung